|  | Merkblatt - Kreislaufwirtschaftskonzept gemäß 3.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DE-UZ 132 - Ausgabe Januar 2027 | Emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken für Innenanwendungen |  |

- Das Kreislaufwirtschaftskonzept umfasst die folgenden Punkte:

- eine Rückbauanleitung für Deutschland und alle weiteren Vertriebsländern verfügbar machen, welche beschreibt, wie mit dem Produkt bei einem künftigen Rückbau der für das Produkt typischen Konstruktionen zu verfahren ist. Es ist zu erläutern, wie mit dem gegenwärtigen Stand der Technik eine sortenreine Trennung (> 95 %) des Produktes möglich ist.

- ein Konzept für das Produktlebensende zur Verfügung stellen,

  - das die vorgesehenen Rücknahmepfade (z. B. regionale Sammelzentren, dezentrale Einsammelsysteme, Kooperation mit bestehenden Rücknahmesystemen oder spezialisierten Drittanbietern) für eine sortenreine Rückführung von Baustellenverschnitt und Abbruchmaterial des Produktes beschreibt und

  - für alle Bestandteile des Produkts nach heutigem Stand der Technik mindestens ein Verfahren zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung nennt und Angaben zu aktuellen Verwertungswegen macht.

- garantierte Rücknahme des gebrauchten Produkts und Kostenübernahme für mindestens 50 Jahre, wenn das Produkt entsprechend der Rückbauanleitung zurückgebaut wurde. Kunden*Kundinnen dürfen nur in einer Höhe an den Logistikkosten der Rückführungspfade beteiligt werden, die für eine Lieferung des Produkts zum Zeitpunkt der Rückführung marktüblich wäre.

| Anforderung | Umfang |
| --- | --- |
| Rückbauanleitung | Mindestens: - Nennung der Befestigungsmittel und deren Anordnung - Nennung heute verfügbarer und für den Baustelleneinsatz geeigneter Werkzeuge - Vorgehen zum Lösen der Befestigungsmittel - Nennung der nach vollständiger Trennung vorliegenden Materialfraktionen - Hinweise zum Arbeitsschutz - gut lesbarer Hinweis auf dem Dokument, dass es zur Bauwerksdokumentation genommen werden soll, sodass es am End of life des Produkts vorliegt Optional: - ggf. technische Zeichnungen - ggf. Abbildungen der Oberflächengüte nach Trennung - permanenter Link zum Sicherheitsdatenblatt - Je praktikabler die Anleitung aufgebaut ist, desto höher ist die erwartbare Qualität des End-of-life-Materials. |
| Sortenreine Trennung | Es ist in der Rückbauanleitung darzustellen mit welchen heute verfügbaren Werkzeugen und welchen Methoden die Materialfraktionen eines Verbundmaterials so voneinander getrennt werden können, dass keine Materialfraktion einen Masseanteil größer als 5 % Störstoffanhaftungen aufweist, die eine Kreislaufführung behindern. Das betrifft sowohl die Materialfraktionen innerhalb des Produkts als auch dessen vorgesehenen Verbindung mit dem Bauwerk. |
| Rücknahmepfade | Darzulegen ist wie der Hersteller die Rücknahme von Baustellenverschnitt und End-of-life-Material organisieren will. Es werden keine Anforderungen gestellt. Eine Rücknahme zur Verwertung im eigenen Produktionsprozess ist ebenso zulässig wie Poollösungen in Kooperation mit anderen Herstellern. Es wird empfohlen, eine höchstmögliche zukünftige Wertschöpfung zu planen, da der Hersteller die Kosten für den gewählten Rücknahmeweg trägt. Der Hersteller übergibt Kontaktdaten, über die er für den garantierten Zeitraum von mindestens 50 Jahren für die Anmeldung von Rücknahmematerial erreichbar bleibt. Ggf. übergibt er ergänzend Kontaktdaten zu einem Dritten, den er mit der Abwicklung des gewählten Rücknahmepfads beauftragt. |
| Wiederverwendung/Wiederverwertung | Es ist den Kundinnen*Kunden transparent darzustellen, welche Möglichkeiten zur Wiederverwendung (beibehalten der Produktgestalt) und Wiederverwertung (Auflösen der Produktgestalt, z. B. Recycling) heute bestehen und was der gegenwärtig hauptsächliche Verwertungsweg des Produktes ist. Dabei darf zwischen Baustellenverschnitt und End-of-life-Material unterschieden werden, z. B.: Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Dokuments ist qualitätsverlustfreie physikalische Recycling des Produkts möglich. Gegenwärtig wird es nach dem Abbruch überwiegend Müllverbrennungsanlagen zugeführt und dem Stoffkreislauf entzogen. |
| Garantierte Rücknahme | Kundinnen*Kunden sind darüber zu informieren, dass Sie das Produkt kostenfrei an den Hersteller zurückgeben können, wenn sie es entsprechend der Rückbauanleitung zurückbauen und trennen. Es ist weiterhin darüber aufzuklären, dass die Kundinnen*Kunden an den Logistikkosten bis zu der Höhe der marktüblichen Liefergebühren zum Zeitpunkt der Rücknahme beteiligt werden können. Der Hersteller darf bei der Rücknahme nur Informationen und Nachweise verlangen, die zum Zeitpunkt des Kaufs auf dem Informationsdokument der Rücknahmegarantie übergeben wurden. |