| Anlage zum Vertrag nach RAL-UZ 57b Umweltzeichen für Thermische Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen in Innenräumen“ |  | Bitte benutzen Sie diesen Vordruck ! |
| --- | --- | --- |

Anbieter (Zeichennehmer und Zeichenanwender):

Bezeichnung des Verfahrens:

Eingesetzte Geräte:

Erklärungen des Antragstellers

Hiermit wird die Einhaltung folgender Anforderungen erklärt:

Der befallene Raum wird wie vor einer Behandlung mit Bioziden inspiziert (vgl. Abschnitt 3.1 des RAL-UZ 57b).

Der Auftraggeber wird vor der Behandlung schriftlich über eventuelle Hitzeschäden informiert (vgl. Abschnitt 3.2 des RAL-UZ 57b).

Alle hitzeempfindlichen Gegenstände werden vor der Behandlung aus dem befallenen Raum entweder durch den Bewohner oder den Anwender dicht verpackt entfernt und separat behandelt. Dazu zählen z. B. unter Druck stehende Behälter (z. B. Haarspray und Feuerlöscher), entflammbare Flüssigkeiten (z. B. Parfums), Ölgemälde, Medizinprodukte, Kerzen, Pflanzen und Nahrungsmittel. Feuermelder müssen ausgeschaltet und geöffnet werden. Unter Spannung stehende Förderbänder und Ketten müssen entspannt werden. Sämtliche elektrischen Geräte wie z. B. Fernseher, Computer oder Kühlschränke müssen vom Strom genommen werden (vgl. Abschnitt 3.3 des RAL-UZ 57b).

Die sich im Raum befindliche Möblierung wird geöffnet und Verstecke wie Fußleisten, Steckdosen und Lichtschalter, Kabelkanäle und Wandpaneele werden demontiert. Auch Einbaumöbel müssen ggf. demontiert werden. (vgl. Abschnitt 3.4 des RAL-UZ 57b).

Nah an der Wand stehende oder befestigte Gegenstände werden von der Wand ab-gerückt, damit auch dahinter die nötige Temperatur erreicht werden kann. Temperaturisolierende Materialien, wie Stoffe, Schüttgüter, Holzstapel oder gesackte Waren werden ausgeräumt. Offene Behälter mit Flüssigkeiten werden entleert oder entfernt (vgl. Abschnitt 3.4.1 des RAL-UZ 57b).

Sämtliche Ritzen in Fenstern und Türen sowie in Fußböden und Wänden wie z. B. Kabelkanäle, Heizungsrohre und Fugen, werden mit hitzebeständigem Klebeband oder falls möglich mit Acryl (oder einer anderen adäquaten Fugenmasse) vorab versiegelt (vgl. Abschnitt 3.5 des RAL-UZ 57b).

Schwer erreichbare Ritzen und Zwischenräume können mit Kieselgur (Diatomeenerde) behandelt werden (vgl. Abschnitt 3.5.1 des RAL-UZ 57b).

Eine Behandlung mit anderen Bioziden wird nur durchgeführt, wenn unerreichbare kalte Bereiche verbleiben und den zu bekämpfenden Schädlingen als Versteck dienen können. Wenn möglich werden durch geeignete Wärmeausbringung Schadinsekten zunächst aus den kritischen Bereichen in leichter zu entwesende Räumlichkeiten ausgetrieben (vgl. Abschnitt 3.5.2 des RAL-UZ 57b).

Bei Warmluftverfahren wird an allen Bereichen des zu behandelnden Raumes eine Mindesttemperatur von 50°C bis maximal 60°C für die Dauer von mindestens 6-12 Stunden erreicht.

Bei Heißluftverfahren wird an allen Bereichen des zu behandelnden Raumes eine Mindesttemperatur von 50 °C für die Dauer von mindestens 6 Stunden erreicht. Eine Höchsttemperatur von 90 °C wird nicht überschritten.

Je nach Raumgröße und -beschaffenheit kann eine Wärmeentwesung zwischen 24 und 48 Stunden dauern (vgl. Abschnitt 3.6 des RAL-UZ 57b).

Um die nötige Temperatur in allen Ecken und Ritzen, vor allem in Bodennähe, in der sich Schädlinge häufig aufhalten zu erreichen und zu halten, müssen ggf. zum Heizofen Ventilatoren eingesetzt werden. Die Anzahl und deren Ausrichtung sind wiederum abhängig von der Raumgröße und -beschaffenheit (vgl. Abschnitt 3.6.1 des RAL-UZ 57b).

Während der Bekämpfung wird die Raumtemperatur an verschiedenen Messstellen laufend gemessen und mittels Datenloggern gespeichert. Als Messstellen werden Orte im Raum entsprechend der Lebensweise des zu bekämpfenden Insekts sowie ungünstig gelegene Stellen gewählt. Sie werden zuvor auf einem Raumplan zu gekennzeichnet. Sämtliche gemessen Daten werden dem Kunden als Diagramm oder Datentabelle zur Verfügung gestellt (vgl. Abschnitt 3.6.2 des RAL-UZ 57b).

Die Temperatur der Heißluft beträgt an der Austrittsöffnung des Zuleitungsrohres höchstens 90°C. Die Austrittsöffnung ist mindestens 1 m von leicht entflammbaren Stoffen (Bauklasse B 3 nach DIN 4102 Teil 1), z. B. Papier, Pappe und dergleichen, entfernt (vgl. Abschnitt 3.7 des RAL-UZ 57b).

Bei Anwendung des Heißluftverfahrens werden die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und arbeitshygienischen Regeln eingehalten (vgl. Abschnitt 3.8 des RAL-UZ 57b).

Bei der thermischen Behandlung von Gegenständen (z. B. Möbel und Koffer) in dafür geeigneten Vorrichtungen wird eine Mindesttemperatur von 55°C für die Dauer von mindestens 60 Minuten erreicht. Die Temperatur wird je nach Größe der verwendeten Vorrichtung an mindesten zwei Stellen laufend gemessen und dokumentiert.

Ort:	     	Zeichennehmer:

(rechtsverbindliche Unter-

Datum:	     	schrift und Firmenstempel)